安全生产有关专业知识

（粉尘爆炸防范要点）

什么是粉尘爆炸？

粉尘爆炸是指可燃性粉尘在爆炸极限范围内，遇到热源（明火或高温）引发的爆炸。和一般爆炸不同，粉尘爆炸容易因为连锁反应，引起二次爆炸或者多次爆炸，造成群死群伤。

多发生在什么场所？

粉尘爆炸多发生在伴有铝粉、锌粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等产生的生产加工场所。

粉尘爆炸有什么特点？

- 多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点。

- 粉尘爆炸所需的最小点火能量较高。

- 与可燃性气体爆炸相比，粉尘爆炸压力上升较缓慢，

- 较高压力持续时间长，释放的能量大，破坏力强。

- 引发粉尘爆炸的条件

- 可燃性粉尘在爆炸极限范围内于空气中悬浮，形成人们常说的粉尘云。

- 有充足的空气或氧化剂。

- 有火源或者发生强烈震动与摩擦。

如何防范粉尘爆炸事故？

- 生产加工车间、厂房应采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。

- 在设备外壳设泄压活门或其他装置，采用爆炸遏止系统等。

- 对有粉尘爆炸危险的厂房，必须严格按照防爆技术等级进行设计，并单独设置通风、排尘系统。

- 要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。

- 保证系统有很好的密闭性，必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体，以减少氧气的含量，抑制粉尘的爆炸。